МКОУ «АНДИЙСКАЯ СОШ №2»

БОТЛИХСКОГО РАЙОНА РД

План урока

информатики в 8 классе

на тему

«Технические средства компьютерной графики»

Подготовил учитель информатики

Магомедов У.М.

План урока по информатике – 8 кл.

Тема урока: "Технические средства компьютерной графики"

Цель: Познакомить учащихся с  техническими средствами  работы с графическими объектами, со схемой системы вывода изображения на экран монитора, принципы работы растровых дисплеев, жидкокристаллических мониторов, видеоадаптера, с устройствами ввода изображения в компьютер

Задачи урока:

образовательные:

- формирование умений и навыков, определенных программой

- практическое применение изученного материала

развивающие:

- развить устойчивый интерес к предмету

- развитие у школьников навыков самостоятельной работы

- развитие умения применять знания для решения задач различного уровня

воспитательные:

- воспитание чувства ответственности, аккуратности, трудолюбия

- воспитание устойчивой мотивации к учебной деятельности

Тип урока: Знакомство с новым материалом

Программно-дидактическое обеспечение:  проектор, презентация в «Технические средства компьютерной графики», учебник И.Г.Семакин «Информатика и ИКТ»  для 8 класса.

План урока:

- Организационный момент 3 мин.

- Подготовка к активной учебно-познавательной деятельности 7 мин.

- Изложение нового материала, повторение изученного 32-33 мин.

- Домашнее задание 1 мин.

- Подведение итогов урока 2 мин.

ХОД УРОКА

- Организационный момент

Приветствие, проверка присутствующих. Объяснение хода урока

II. Повторение изученного на  предыдущем уроке (компьютерная графика)

Ответить на вопросы:

Что такое компьютерная графика?

Области применения компьютерной графики?

Что такое компьютерная анимация?

Что такое мультимедиа?

Специалисты каких профессий используют графические пакеты (назовите не менее 5-6 профессий)?

К какой области компьютерной графики относятся графические пакеты для:

а) получения движущихся изображений,

б) подготовки чертежей,

в) построения графиков,

г) графического представления результатов научных экспериментов,

д) построения диаграмм,

е) создания иллюстраций к книгам,

ж) создания видеопрезентаций.

А теперь, откройте свои тетради напишите дату и тему урока (слайд1).

- Изложение нового материала

В век  компьютерных технологий большое внимание стало уделяться графической системе компьютера. Развитие информационных технологий вызвало прогресс множества оборудования, компьютерного в том числе И сегодня, роль технических средств для компьютерной графики очень важна..

Что такое растр?

Растр — сетка, решетка. В полиграфии — техническое устройство, прозрачная пленка с нанесенными на нее тонкими линиями в прямую или косую клетку.

Растр (оптика) — решётка для структурного преобразования направленного пучка лучей света

Появление и широкое использование растра основано на особенности  человеческого зрения воспринимать изображение, состоящее из отдельных точек, как единое целое. На ней основана и технология полиграфической печати. Изображение проецируется на светочувствительную пластину через стекло, на которое равномерно нанесена непрозрачная растровая решетка. В результате непрерывное полутоновое изображение оказывается разбитым на отдельные ячейки, которые называются элементами растра.

Растр получил широкое распространение при изготовлении различного рода печатной продукции: газет, журналов, книг.

Эту особенность зрения с давних пор использовали художники.  Так в XIX веке во Франции возникла техника живописи, которую называли пуантилизмом: рисунок составлялся из разноцветных точек, наносимых кистью на холст. Подобный принцип используется и в компьютерах. (Слайд2).

И если  на картинах пуантилистов точки располагаются в хаотичном порядке, то точки на экране компьютера выстроены в ровны ряды. Совокупность точечных строк образует графическую сетку, или растр.

Пиксели на экране образуют сетку из горизонтальных строк и вертикальных столбцов, которая носит название «растр».

Изображение на дисплее получается из совокупности множества светящихся точек – видеопикселей (пикселей).

Размер графической сетки обычно представляется в форме произведения числа точек в горизонтальной строке на число строк: МхN.

Устройства вывода графической информации

МОНИТОР. Визуально графическую систему компьютера человек осознает при помощи монитора.  Основным устройством вывода графических изображений является дисплей. При   знакомстве с устройством компьютера мы говорили о том, что работой каждого внешнего устройства ПК управляет специальный контроллер. И поэтому  не было бы у нас  никакого графического изображения,  если бы не видеоконтроллер,  он  управляет работой дисплея. Употребляется также другой термин для обозначения этого устройства — видеоадаптер, в комплекте устройств ПК его еще называют видеокартой, характеристики которой отвечают за разрешение экрана в цвете и в графике.

Изображение на дисплее получается из совокупности множества светящихся точек;

Пиксели на экране образуют сетку из горизонтальных строк и вертикальных столбцов, которая носит название “растр”;

Размер графической сетки M*N определяет разрешающую способность экрана, от которой зависит качество изображения;

Видеоконтроллер – устройство, управляющее работой графического дисплея;

Видеопамять – двоичный код изображения, выводимого на экран;

Дисплейный процессор периодически (50-70 раз в секунду) читает содержимое видеопамяти и в соответствии с ним управляет работой дисплея.

Принципы работы монитора.

Существуют мониторы, основанные на разных физических принципах.

Мониторы на основе электронно-лучевой трубки — ЭЛТ-мониторы. На экране такого монитора пиксель образуется люминесцирующнм веществом, которое светится под воздействием луча, испускаемого электронной пушкой.

Такой луч пробегает по порядку (сканирует) все строки сетки пикселей. При этом он модулируется: на точки, которые должны светиться, падает, а на темных точках прерывается.

Поскольку после прекращения воздействия электронного луча на точку экрана ее свечение быстро затухает, то сканирование периодически повторяется с высокой частотой (75-85 раз в секунду и более).

Первоначально на компьютерах использовались черно-белые мониторы. На черно-белом экране пиксель, на который падает электронный луч, светится белым цветом, Неосвещенный пиксель — черная точка. При изменении интенсивности электронного потока получаются промежуточные серые тона (оттенки).

#### Как получается цветное изображение на экране

Пиксель на цветном экране — это совокупность трех точек разного цвета: красного, зеленого и синего.

Эти точки расположены так близко друг к другу, что нам они кажутся слившимися в одну точку. Из сочетания красного, зеленого и синего цветов складывается вся красочная палитра на экране.

Из сочетаний красного, зеленого и синего цветов получается вся красочная палитра на экране

Электронная пушка цветного монитора испускает три луча. Каждый луч вызывает свечение точки только одного цвета. Для этого в мониторе используется специальная фокусирующая система.

#### Жидкокристаллические мониторы

Большое  распространение получили  жидкокристаллические мониторы — ЖК-мониторы, По сравнению с электронно-лучевыми мониторами они значительно меньше по весу, имеют плоскую форму. При работе с ЖК-монитором меньше устают глаза.

Экран жидкокристаллического монитора представляет собой матрицу, каждый элемент которой — жидкий кристалл. Кристаллы освещаются специальными лампами. Под действием электрических сигналов кристаллы меняют свои оптические свойства, моделируя на экране элементы изображения.

Устройства ввода графической информации

Сканер – устройство ввода в компьютер изображений с рисунков, чертежей, фотографий, слайдов.

Он распознает изображение, автоматически создает его электронную копию, которая может быть сохранена в памяти компьютера.
Отличительные черты сканеров:
- глубина распознавания цвета: черно-белые, с градацией серого, цветные;
- оптическое разрешение или точность сканирования, измеряется в точках на дюйм (dpi) и определяет количество точек, которые сканер различает на каждом дюйме; стандартные разрешения - 200, 300, 600, 1200 точек на дюйм;
- программное обеспечение: обучаемые сканеры имеют образцы почерков для распознавания рукописного текста, интеллектуальные сами обучаются; 
- конструкция: ручные, страничные (листовые) и планшетные.
Сканеры находят широкое применение в издательской деятельности, в системах проектирования, анимации. Сканеры незаменимы при создании иллюстративных материалов для презентаций, докладов, рекламы.

Схема графической системы ПК.

ЦП – центральный процессор;

ОП – оперативная память.

Видеопамять и дисплейный процессор

Видеоадаптер состоит из двух частей: видеопамяти и дисплейного процессора.

Видеопамять предназначена для хранения видеоинформации — двоичного кода изображения, выводимого на экран.

В видеопамяти содержится информация о состоянии каждого пикселя экрана.

Видеопамять — это электронное энергозависимое запоминающее устройство. На современных компьютерах ее размер составляет несколько мегабайтов.

Дисплейный процессор — вторая составляющая видеоадаптера.

Дисплейный процессор читает содержимое видеопамяти и в соответствии с ним управляет работой дисплея.

Дадим  характеристику всем устройствам ГС ПК:

- Изображение на дисплее получается из совокупности множества светящихся точек;

- Пиксели на экране образуют сетку из горизонтальных строк и вертикальных столбцов, которая носит название “растр”;

- Размер графической сетки M*N определяет разрешающую способность экрана, от которой зависит качество изображения;

- Видеоконтроллер – устройство, управляющее работой графического дисплея;

- Видеопамять – двоичный код изображения, выводимого на экран;

- Дисплейный процессор периодически (50-70 раз в секунду) читает содержимое видеопамяти и в соответствии с ним управляет работой дисплея

- Сканер – устройство ввода в компьютер изображений с рисунков, чертежей, фотографий, слайдов.

Домашнее задание:

- Для чего нужна видеопамять?

- Что такое дисплейный процессор? Какую работу он выполняет?

- Какие устройства используются для ввода изображения в компьютер?

- Какие устройства имеют доступ к видеопамяти?

- Что хранится в видеопамяти?